Техническое задание на специальную одежду и средства индивидуальной защиты

| № п/п | Наименование СИЗ | Технические требования для изделий (состав, плотность, цвет, ГОСТ) | Образец |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Костюм мужской летний сигнальный | Куртка + полукомбинезон/брюки Костюм соответствует 3-му классу сигнальной одежды повышенной видимости Ткань: смесовая (70% хлопок, 30% полиэстер) с водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см. Цвет: флуоресцентный оранжевый и темно-синий. ГОСТ Р 12.4.219-99 ГОСТ 27575-87 |  |
| 2. | Костюм мужской утепленный сигнальный | Куртка + брюки Костюм соответствует 3-му классу сигнальной одежды повышенной видимости Ткань верха: смесовая (50% хлопок, 50% полиэстер) с водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м. Утеплитель: синтепон, 150 г/кв.м, 2 слоя. Подкладка: 100% полиэстер. Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает максимальную видимость. Цвет: флуоресцентный оранжевый с темно-синим. ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.219-99 ГОСТ Р 12.4.236-2011 |  |

Начальник ООТ СОТиПК				                                                                     					С.С. Фокина